№18 Лаборатория машғулоти

Mavzu:Ms Excel dasturida turli sanoq sistemalarda amallar bajarish

ROMni qoʽllashning muhim jihati oʽzgarmaydigan jadvalni saqlash hisoblanadi. Misol sifatida, raqamli soatlar va kalkulyatorlarda keng qoʽllaniluvchi yetti segmentli displeyning ROM yordamida qanday qilib tuzilganligini koʽrib chiqaylik.

6.10-rasm. Yetti segmentli display.

6.2-jadvalda kiritilgan sonlar (ularning ikkilik ekvivalentlari) va har bir sonlarga mos koʽrsatiluvchi segmentlar keltirilgan.

6.2-jadval. Yetti segmentli display uchun ROMning tuzilishi.

| Raqam | Kirish | Chiqish segmentlari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| 0 | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 segmentlar (yorugʽlik moslamasi, qurilma) boʽlib, qaysiki yo yonuvchi yoki yonmasligi mumkin.

Keling, 6.2-jadvalning 1 chizigʽini koʽrib chiqamiz. Qachonki kirish 0 boʽlsa, yetti-segment displeydagi S7 dan tashqari barcha chiroqlar yonishi kerak. Bunda yonishi kerak boʽlgan segment uchun 1 qoʽyib, qorong'i boʽlib qolishi kerak boʽlgan segment 0 qoʽyish orqali koʽrsatilgan. Ushbu jadval ROM da saqlanishi mumkin. Raqamlarga mos keladigan ROM ning MAR da joylashgan 4 bit koʽrsatilsa, yetti bitga mos S1, S2, S3 ..., S7 MDR da paydo boʽladi. Bu bit tegishli lampalarni yoritish uchun ishlatiladi. Misol uchun, biz, 0 1 0 1 ni MAR ga joylashtirsak, chiqish bit S1 = 1, S2 = 0, S3 = 1, S4 = 1, S5 = 0, S6 = 1, S7 (soni 5 mos) boʽladi. Shunday qilib segmentlar S1, S3, S4, S6 va S7 shakl 6.11, va 5 da koʽsatilgandek yonadi.

6.11-rasm. Yetti segmentli displayda 5 raqamini koʽrsatish.

Uslubiy ko’rsatma: Misol: Berilgan 104 sonini 2 lik, 8 lik   va 16 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.

Bajarish:

- 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazish

| 104 -104 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 52 |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 26 26 | 2 |  |  |  |
|  | 0 |  | 13 12 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 6 6 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3 2 |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 1 |

Demak l0410=11010002

Buni Ms Excel dasturi yordamida quiydagicha bajariladi:

MS Excel dasturini ishga tushirib A1 yachekaga 104 soni yoziladi  va  Формулы menyusidan funktsiyalar kutubxonasi bo’limidan foydalanamiz.

So’ng,  Другие функции qatoridan инженерные – дес.в.дв tanlansa  o’nlikda berilgan 104 soni ikkilikda 1101000 soniga o’tadi. (qolgan sonlar ham shu tariqa o’tiladi)

b) 81ik sanoq sistemasiga o'tkazish:

| 104 -104 | 8 | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 8 |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |

Demak 10410=1508

v) 16 lik sanoq sistemasiga o'tkazish

| 104 - 96 | 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Demak  10410=6816

Misol-2:

a)2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.

1) 1101112=l·25+l·24+0·23+1·22+l·21+1·20=32+16+4+2+l=5510

2) 1101,1012=l·23+l·22+0·21+l·2°+1·2-1+0·2-2+l·2-3=8+4+l+1/2+1/8=

8+4+0+1+0,5+0,125=13,625

b)   8 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.

- 1178=l·82+l·81+7·80=64+8+7=7910

- 35,248=3·81+5·8°+2·8-1+4·8-2=24+5+2/8+4/64 =29+0,25+0,0625=29,312

v) 16 lik sanoq sistemasida berilgan sonni 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.

1) lD,53316=l·161+D·16°+5·161-+3·16-2+3·16-3=16+13+5/16+3/256+3/4096=

=29+0,3125+0,0117+0,0007=29,3249

Топшириқлар: (Ms Excel dasturi yordamida natijani tekshirib ko’ring)

- O'nlik sanoq sistemasida berilgan sonlami a) 2 lik, b) 8 lik, v) 16 lik sanoq sistemasiga o'tkazing

| Variant № | Sonlar | Variant № | Sonlar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 143 | 16 | 205 |
|  | 144 | 17 | 208 |
| 3. | 159 | 18 | 210 |
| 4. | 160 | 19 | 155 |
| 5. | 163 | 20 | 148 |
| 6. | 170 | 21 | 157 |
| 7. | 200 | 22 | 165 |
| 8. | 250 | 23 | 179 |
| 9. | 180 | 24 | 187 |
| 10. | 189 | 25 | 215 |
| 11. | 190 | 26 | 220 |
| 12. | 195 | 27 | 217 |
| 13. | 177 | 28 | 230 |
| 14. | 183 | 29 | 305 |
| 15. | 197 | 30 | 324 |

- a) 2 lik, b) 8 lik, sanoq sistemasida berilgan sonlami 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.

2 lik sanoq sistemasi

| Variant № |  | Sonlar |  | Variant № |  | Sonlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10101,11 |  | 16 |  | 11111,11 |
| 2 |  | 11011,10 |  | 17 |  | 10100,11 |
| 3 |  | 11001,11 |  | 18 |  | 11011,10 |
| 4 |  | 11110,10 |  | 19 |  | 11101,11 |
| 5 |  | 111111,01 |  | 20 |  | 10111,101 |
| 6 |  | 10101,001 |  | 21 |  | 1001001,11 |
| 7 |  | 11001,11 |  | 22 |  | 101000,101 |
| 8 | 100001,100 |  | 23 |  | 11000,10 |  |  |
| 9 | 100000,10 |  | 24 |  | 111111,1101 |  |  |
| 10 | 11101,10 |  | 25 |  | 10101,11 |  |  |
| 11 | 11100,101 |  | 26 |  | 1010101,101 |  |  |
| 12 | 100011,101 |  | 27 |  | 1110001,001 |  |  |
| 13 | 100111,111 |  | 28 |  | 1001111,101 |  |  |
| 14 | 111100,001 |  | 29 |  | 1110000,100 |  |  |
| 15 | 1001111,11 |  | 30 |  | 101010,101 |  |  |

8 lik sanoq sistemasi

| Variant № |  | Sonlar |  | Variant № |  | Sonlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 143,56 |  | 16 |  | 205,12 |
| 2 |  | 144,23 |  | 17 |  | 207,13 |
| 3 |  | 152,76 |  | 18 |  | 210,15. |
| 4 |  | 160,34 |  | 19 |  | 155,16 |
| 5 |  | 163,14 |  | 20 |  | Л46,27; |
| 6 |  | 170,47 |  | 21 |  | 157,26 |
| 7 |  | 200,45 |  | 22 |  | 165,24;. |
| 8 | 250,36 |  | 23 |  | 176,25 |  |  |
| 9 | 170,45 |  | 24 |  | 175,31 |  |  |
| 10 | 156,27 |  | 25 |  | 215,32 |  |  |
| 11 | 146,37 |  | 26 |  | 220, 33 |  |  |
| 12 | 147,35 |  | 27 |  | 217,34 |  |  |
| 13 | 177,32 |  | 28 |  | 230,35 |  |  |
| 14 | 176,33 |  | 29 |  | 305,36 |  |  |
| 15 | 172,45 |  | 30 |  | 324,37 |  |  |

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

- V. Rajaraman. Introduction to information technology (second edition). India, 2013.

- M.T.Azimjanova, Muradova, M.Pazilova. Informatika va axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2013 y.

- M.Aripov, M.Muhammadiyev. Informatika, informasion texnologiyalar. Darslik. T.: TDYuI, 2004 y.

- Sattorov A. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik. Т.:, “O‘qituvchi”, 2011 y.

- http://www.informatic.ru

- http://www.cs.ifmo.ru/docs/case/

V. Rajaraman, Introduction to Information technology (second edition), PHI Learing Private Limited, India 2013 y. 170 p